Roteiro da Apresentação

Textos exibidos nos slides - Um Pipeline de Visão Computacional

Este documento reúne, na ordem de apresentação, todos os textos visíveis da versão final dos slides.

# Slide 1 - UmPipeline de Visão Computacional

Análise de Achados Hiperecogênicos em Ultrassonografia Renal

Jefferson S. dos Anjos et al.
CEFET/RJ e HUPE - UERJ

# Slide 2 - ROTEIRO

Contexto e objetivo
Por que delimitar o rim primeiro

Metodologia
Cascata em três etapas

Dados e protocolo
Conjuntos auditados e partições

Resultados da cápsula
Seleção do segmentador renal

Consenso e regiões internas
Triagem e segmentação multiclasse

Conclusões
Limites e próximos passos

# Slide 3 - CONTEXTO E OBJETIVO

Analisar estruturas internas requer uma ROI renal confiável.

# Slide 4 - Delimitar o rim reduz falsos achados

PROBLEMA
A interpretação de ultrassonografias renais ainda depende fortemente da inspeção visual subjetiva do especialista e da delimitação manual/anatômica do rim. Regiões hiperecogênicas próximas às pirâmides renais podem indicar achados suspeitos, mas a presença de ruído, sombras acústicas, variações de ganho e diferenças de enquadramento dificulta sua análise automática. Sem uma máscara renal confiável, áreas muito claras podem ser confundidas com artefatos ou estruturas externas ao rim.

# Slide 5 - Delimitar o rim reduz falsos achados

OBJETIVO
Propor um pipeline de visão computacional para análise de ultrassonografias renais, composto por três etapas: segmentação da cápsula renal, verificação da segmentação por consenso entre modelos e segmentação de estruturas intrarrenais. A partir dessa delimitação progressiva, o método busca restringir a análise ao interior do rim e apoiar a investigação exploratória de achados hiperecogênicos suspeitos.

# Slide 6 - Delimitar o rim reduz falsos achados

(Slide visual sem texto adicional.)

# Slide 7 - METODOLOGIA

A região analisada é delimitada progressivamente.

# Slide 8 - Cascata em três etapas encadeadas:

Segmentação da cápsula renal

Nesta primeira etapa, o objetivo é localizar e delimitar corretamente o rim na imagem de ultrassom. 
As imagens passam por pré-processamento com CLAHE para melhorar o contraste e, em seguida, diferentes arquiteturas de segmentação são avaliadas. 
A U-Net apresentou o melhor desempenho no conjunto de teste, com Dice de 0,9290, sendo selecionada para a geração das pseudomáscaras nas imagens externas. 
Essa etapa é fundamental porque todas as análises posteriores ficam restritas à região renal identificada.

# Slide 9 - Cascata em três etapas encadeadas:

Verificação por consenso entre modelos

Depois da segmentação inicial, a qualidade das pseudomáscaras é verificada por meio da concordância entre a U-Net e a DeepLabV3. 
Para cada imagem, as máscaras produzidas pelos dois modelos são comparadas utilizando o coeficiente Dice. 
Esse consenso não produz uma nova máscara, mas funciona como um indicador de confiabilidade da segmentação e permite classificar os casos em concordância alta, intermediária ou baixa, ajudando a definir quais imagens devem receber maior prioridade na revisão humana.

# Slide 10 - Cascata em três etapas encadeadas:

Segmentação das estruturas intrarrenais

Após a delimitação do rim, a máscara da cápsula é utilizada para definir a região de interesse. 
A partir dessa região, uma U-Net multiclasse realiza a segmentação de três estruturas internas: córtex, medula e complexo ecogênico central. 
Essa segmentação fornece uma representação anatômica mais detalhada do interior do rim e permite restringir posteriormente a análise de regiões hiperecogênicas suspeitas. 
No conjunto de teste anotado manualmente, a U-Net alcançou Dice médio de 0,7594.

# Slide 11 - Dados e protocolo

Conjuntos auditados e partições.

# Slide 12 - Dados auditados evitam vazamento

CÁPSULA

Para a segmentação da cápsula renal, inicialmente tínhamos 486 registros.

Após a auditoria por hash, verificamos que esses registros correspondiam a 468 imagens únicas, com identificação de duplicidades entre as partições originais.

Depois da deduplicação e do agrupamento por exame, o conjunto foi dividido em 328 imagens para treinamento, 70 para validação e 70 para teste.

# Slide 13 - Dados auditados evitam vazamento

ESTRUTURA INTRARRENAIS

Para a segmentação das estruturas intrarrenais, utilizamos 335 imagens anotadas manualmente.

O particionamento foi realizado por paciente, de modo que imagens pertencentes ao mesmo indivíduo permanecessem no mesmo conjunto.

Após essa separação, o conjunto foi dividido em 235 imagens para treinamento, 50 para validação e 50 para teste.

# Slide 14 - Dados auditados evitam vazamento

MONAI EXTERNO

Para o conjunto externo MONAI, utilizamos 4.479 imagens para ampliar a etapa de inferência e gerar candidatos para análise.

A U-Net selecionada foi aplicada a esse conjunto e produziu 3.534 pseudomáscaras candidatas.

Essas pseudomáscaras permaneceram pendentes de revisão humana e, por não possuírem referência manual no estudo, não foram incluídas nas métricas de desempenho apresentadas.
.

# Slide 15 - Resultados da cápsula

Seleção do segmentador renal.

# Slide 16 - U-Net lidera a segmentação da cápsula

TESTE DEDUPLICADO
No teste deduplicado com 70 imagens, a U-Net apresentou o maior Dice entre as arquiteturas avaliadas, alcançando 0,9290 de Dice, 0,8722 de IoU, 0,9236 de precisão e 0,9440 de recall. Por esse desempenho, foi selecionada para localizar o rim na cascata.

# Slide 17 - U-Net lidera a segmentação da cápsula

COMPARAÇÃO
A U-Net apresentou o melhor desempenho global na segmentação da cápsula, com maior Dice (0,9290), enquanto o SegFormer-B0 apresentou a maior velocidade de inferência (31,34 FPS). Como a prioridade da etapa era a concordância espacial com a anotação manual, a U-Net foi selecionada para a cascata.

# Slide 18 - Consenso e regiões internas

Triagem e segmentação multiclasse.

# Slide 19 - Consenso prioriza a revisão das pseudomáscaras

CALIBRAÇÃO
O consenso entre U-Net e DeepLabV3 foi calibrado nas 468 imagens manuais e apresentou média de 0,9416. Os limiares definidos classificam a concordância em alta, intermediária e baixa, funcionando como indicador operacional para priorizar a revisão humana.

# Slide 20 - Triagem externa organiza a revisão das pseudomáscaras

O consenso entre os modelos permitiu estratificar as 4.479 imagens externas segundo a necessidade de revisão. Casos com menor concordância ou segmentação isolada foram priorizados, enquanto imagens com alta concordância seguiram para revisão de rotina.

Importante: essa distribuição mede concordância entre arquiteturas e cobertura da triagem, não acurácia externa.

# Slide 21 - Resultado intrarrenal

Após a delimitação da cápsula, a região renal é utilizada como ROI para a segmentação de córtex, medula e complexo ecogênico central (CEC).

No teste manual com 50 imagens, a U-Net apresentou melhor desempenho para córtex (Dice 0,7075) e medula (0,7237), enquanto a DeepLabV3 foi ligeiramente superior no CEC (0,8497).

Considerando o desempenho agregado, a U-Net alcançou Dice médio de 0,7594, superior ao 0,7492 da DeepLabV3, e foi mantida como modelo intrarrenal da cascata.

# Slide 22 - Qualidade de imagem limita a cascata

A segmentação inicial da cápsula depende diretamente da qualidade da ultrassonografia. Baixo contraste, sombras acústicas, ruído e perda de detalhes podem dificultar a identificação dos limites renais.

Como as etapas são encadeadas, uma máscara incompleta ou que inclua tecido adjacente modifica a região de interesse e pode comprometer a segmentação das estruturas intrarrenais.

# Slide 23 - Conclusões

Limites e próximos passos.

# Slide 24 - Conclusão: uma cascata rastreável para análise renal

O trabalho apresentou uma cascata rastreável para análise de ultrassonografias renais, iniciando pela delimitação da cápsula, seguida pela verificação por consenso entre modelos e pela segmentação das estruturas intrarrenais.

Na primeira etapa, a U-Net apresentou Dice de 0,9290 no teste deduplicado e foi selecionada para localizar o rim. Em seguida, o consenso com a DeepLabV3 foi utilizado como indicador operacional para organizar a revisão das 3.534 pseudomáscaras externas, sem substituir a validação por especialistas.

Na etapa intrarrenal, a U-Net alcançou Dice médio de 0,7594 no conjunto de teste manual, permitindo a identificação de córtex, medula e complexo ecogênico central.

Como próximos passos, pretende-se incorporar ao treinamento apenas pseudomáscaras revisadas e estabelecer uma referência clínica ou histológica, permitindo investigar de forma mais consistente a associação entre regiões hiperecogênicas e alterações funcionais do rim.

# Slide 25 - OBRIGADO!

jefferson.anjos.1@aluno.cefet-rj.br
CEFET/RJ

Apoio:
CEFET/RJ e HUPE - UERJ